- 重组Lys-C蛋白酶使用说明书

货号：OSFP-Lys  规格：20μg  版本号：V20260609

- 产品信息：

产品说明：重组赖氨酰内切酶，⼀种丝氨酸蛋白酶，能特异性水解肽类和蛋白质类中赖氨酸羧基侧的酰胺和肽酯键，生成适合质谱分析的肽段。广泛用于蛋白质序列分析或序列确认、蛋⽩结构域分析和融合蛋⽩的裂解。Omicsolution重组赖氨酰内切酶来源于大肠杆菌(Escherichia coli)重组表达。

- 批次号：OSL20260104；

- 状态：透明澄清液体；

- Buffer成分：20mM NaAc pH5.0，200mM NaCl，10mM EDTA，20%甘油；

- 储存条件：-20℃条件下保存12个月；

- 来源：大肠杆菌(Escherichia coli)；

- 分子量：约28 kDa；

- 标签：C端His标签；

- 纯度：>95%；

- 比活性：268U/mL；

- 浓度：1ug/ul；

- 酶活定义：在25℃，pH7.7条件下，每分钟水解1.0 μmol N-p-toyl-gly-pro-lys对硝基苯胺为1个单位。

- 使用建议：a. 按照50：1-200：1的蛋白和蛋白酶的量（W/W）进行酶解，37℃反应14-16h；

- b. 推荐和Trypsin或者高性能Trypsin混合使用，100μg Trypsin与20μg Lys-C混合后，按照20：1-100：1的蛋白和蛋白酶的量（W/W）进行酶解，37℃反应2-16h，具体反应时间可以根据加入酶量的多少进行相对应的调整。

- 注意事项：

- pH值：最适pH为8.0-9.5；

- 温度：最适反应温度为37℃左右；

- 反应条件：避免在酸性条件下使用，因为Lys-C在pH 5.0以下不稳定；

- 反应时间：合理控制酶解时间，避免过度酶解；

- 反应体系：酶解反应体系中建议尿素的含量低于2M，不能含有SDS。酶的活性可能会受到某些抑制剂（如DFP、PMSF、TLCK）的影响，使用时应避免反应溶液中含有这些抑制剂。