SP3蛋白富集及前处理制备试剂盒

货号：OSFP0008  规格：96x  版本号：V20260609

- 试剂盒包含：

| 试剂名称 | 规格 | 简 介 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂A ● | 300 μl * 12 | 还原烷基化，蛋白质还原烷基化，也可用于蛋白裂解 | -20℃ |
| 试剂B ● | 1.3 ml * 12 | 酶，蛋白酶解 | -20℃ |
| 试剂C ● | 1.3 ml * 12 | 终止酶解反应及肽段洗脱试剂 | 常温 |
| 试剂D ● | 300 μl * 12 | 反应溶液 | 常温 |
| 试剂E ● | 640 μl * 12 | 反应溶液 | 常温 |
| 试剂G ● | 120 μl * 4 | SP3悬液 | 4℃ |
| 试剂H ● | 100 ml * 1 | SP3清洗液 | 常温 |

需要准备的设备耗材

| 设备名称 |  | 简 介 |
| --- | --- | --- |
| 移液器 |  | 吸取蛋白提取过程中的蛋白上清，减少污染物，提高蛋白定量准确度 |
| 磁力架 |  | 用于磁性微粒的清洗及去除 |
| 恒温混匀仪 |  | 提供95℃及37℃的恒温条件，促进蛋白质的裂解与酶解 |
| 冷冻/常温离心机 |  | 冷冻离心机用于蛋白提取，常温离心机用于肽段脱盐，适配器支持1.5/2ml离心管 |
| 真空离心浓缩仪 |  | 脱盐后的肽段抽干 |

3. 操作过程

3.1  蛋白富集

a. 取20μg蛋白样本（体积不超过30μl，如果不够30μl可用试剂D补足至30μl），加入30μl试剂A，吹打混匀，45℃、1500prm避光孵育5min；

b. 孵育结束后待样本恢复至室温，瞬时离心，加入4μl试剂G，涡旋混匀，然后再加入64μl试剂E，短暂摇动样本管使其混合均匀（避免beads挂在管壁上），以诱导蛋白与微球结合；

c. 将样本管置于恒温混匀仪上，25 ℃ 震荡孵育5min（1000 rpm，避免混合速度大于1000rpm），beads结块表明蛋白质在beads表面结合；

d. 孵育结束后将样本管置于磁力架上静置2min，磁分离弃掉上清，加入 300 μL试剂H，震荡清洗5min，重复清洗三次，磁珠上即为富集到的蛋白。

3.2 蛋白酶解

a. 步骤3.1 d中清洗后的磁珠中加入130μl试剂B，吹打混匀，37℃酶解2h（37℃，1000rpm）；

b.酶解结束后，12000g离心5min，离心结束后将样本管置于磁力架上静置2min，磁分离吸取上清，上清即为肽段溶液；

c. 磁珠中继续加入100μl试剂C，混匀，25 ℃ 震荡孵育5min，孵育结束后12000g离心5min，然后将样本管置于磁力架上静置2min，磁分离吸取上清，该步骤上清与3.2b的上清混合，均为肽段溶液；

- d. 真空冷冻离心浓缩仪浓缩样本。

4. 注意事项

- 试剂A和试剂D低温下会析出，建议使用前置于水浴锅中（56℃）放置10min，待结晶重新溶解后混合均匀使用；

- 使用低吸附离心管，最大限度的提高样本回收率；

- 样本比较难消化酶解时可适当加长酶解时间；

- 酶解后样本如不能及时进行后续脱盐处理，可-80℃存放2周；

- 避免样品污染及皮肤直接接触试剂，实验时戴好手套、口罩。

|  | 官方网站：www.omicsolution.com 若有任何疑问，欢迎发送邮件至： support@omicsolution.com |
| --- | --- |